Разработка методики бесконтактной точечной маркировки изделий из черных металлов и ее распознавания с использованием сверточных нейронных сетей

В настоящее время конкурентоспособность любого предприятия зависит от степени автоматизации его технологических процессов. Автоматизация влияет на КПД работников, оперативность принимаемых решений, качество выпускаемой продукции, объем выпуска и многое другое. Одной из основных отраслей промышленности в России является металлообработка, представителями которой является такие кампании как ОМК, ВМЗ, Северсталь и другие.

Согласно статистике Росстата [1] производство основных видов продукции металлургического производства постоянно возрастает. Например, производство готового проката на протяжении 2017-2019 гг. выросло с 60,5 млн. тонн в год до 61,6 млн. тонн в год. Объем производства труб и профиля за тот же период вырос с 11,8 млн. тонн в год до 12,4 млн. тонн в год. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что металлургическая промышленность показывает постоянный рост и развитие методов автоматизации в этой отрасли – актуальная научно-техническая задача.

Большую роль в металлообрабатывающем производстве занимает учёт и хранение продукции. На примере ОАО «Выксунский металлургический завод» можно сделать вывод, что хранение готовой продукции производится как в крытых помещениях (складах, цехах и т.д.), так и на открытых площадках (рисунок 1). Транспортировка готовой продукции может производиться либо мостовыми кранами с крючьями или магнитами, либо транспортировщиками с вакуумным захватом или крюками либо по средствам рольгангов. Дальнейшая транспортировка до места установки производится либо с использованием вагонов железнодорожного транспорта, либо высоко тоннажными автомобилями. Все эти аспекты приводят к сложности разработки методики маркировки продукции из черных металлов [2].

Рисунок 1 – примеры хранения и транспортировки готовой продукции

Целью исследования является разработка методики бесконтактной точечной маркировки изделий из черных металлов и ее распознавания с использованием сверточных нейронных сетей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Провести сравнительный анализ методов маркировки продукции металлообрабатывающих производств.

- Разработать собственную методику маркировки продукции из чёрных металлов.

- Произвести синтез обучающей выборки с использованием изображений настоящих металлов.

- Провести обучение сверточной нейронной сети на полученном наборе данных.

- Провести экспериментальные исследования разработанной методики.

- Сравнительный анализ методов маркировки продукции металлообрабатывающих производств

Согласно стандарту ГОСТ 18353-79 существует 9 методов неразрушающего контроля из которых широкое практическое применение в СКД нашли 2: радиочастотная идентификация [3] и техническое зрение [2]. Использование подходов технического зрения осложнено тем, что необходима графическая маркировка надлежащего качества, что труднореализуемо в условиях реального производства и требует значительных затрат финансовых и человеческих ресурсов.

Для маркировки готовой продукции на предприятиях России используются:

- Рисование краской по трафарету (Рисунок 2A). Данный методу уже морально устарел и относится больше к ручной маркировке продукции.

- Специальные металлические пластины с нанесенной маркировкой (Рисунок 2B). Преимущество подхода заключается в том, что печать таких пластин производится в чистом помещении, на специально покрытой поверхности, что позволят избежать повреждения и засорения печатающего оборудования. Недостатком является то, что крепеж таких пластин производится с использованием сварки. Такой подход нарушает целостность продуции. Именно поэтому такой подход применим к материалам, таким как слябы, но не используется при маркировке готовой продукции.

- Струйная промышленная печать на металле (Рисунок 2C). В настоящее время один из самых перспективных подходов к маркировке, т.к. позволяет наносить маркировку в процессе производства. Печать может производиться в любой точке технологического процесса. Недостатком является то, что производство изделий из черных металлов довольно «грязный» процесс, потому техническое обслуживание печатающего оборудования (например, прочистка сопел и печатающей головки) носит регулярный характер и является достаточно дорогостоящим.

- Самоклеящиеся наклейки с нанесенной маркировкой (Рисунок 2D). Принцип заключается в печати дешевых наклеек для производимой продукции. Этот подход отличается дешевизной, однако долговечность такой маркировки достаточно низка и размещать ее стоит в защищенных от воздействий внешней среды местах.

A)                                                             B)

C)                                                              D)

Рисунок 2 – примеры маркировок на современных предприятиях России

Каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки. Сравнительный анализ методов маркирования продукции приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов маркирования

|  | Трафарет | Металлическая пластина | Струйная печать | Наклейка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Читаемость | Низкая | Высокая | Выше среднего | Высокая |
| Прочность / долговечность при воздействии | Высокая | Высокая | Выше среднего | Низкая |
| Стоимость | Низкая | Высокая | Средняя | Ниже среднего |

Особый интерес в исследовании представляет струйная печать, т.к. при относительно небольшой стоимости представляет долговечный и удобочитаемый машинными средствами метод маркировки готовой продукции. Как было сказано выше, основная причина увеличения стоимости эксплуатации оборудования для промышленной струйной печати заключается в быстром загрязнении сопел и печатающей головки принтера, что требует дорогостоящих ингредиентов для его обслуживания.

Для снижения затрат на использовании промышленной струйной печати в работе предлагается использовать точечную маркировку, так, как это делается при ударно-точечной маркировке (рисунок 3A), аналогично почтовому индексу (рисунок 3B).

- B)

Рисунок 3 – пример A) ударно-точечной маркировки, B) предлагаемый подход

- Синтез обучающей выборки и выбор модели нейронной сети

Для обучения нейронных сетей необходимо иметь большой запас исходных данных – обучающую выборку. В виду того, что заранее неизвестно присутствует маркировка в кадре и где она располагается было принято решение отнести задачу к классу поиска объекта на изображении (object detection).

При работе с изображениями, в последние годы, хорошо зарекомендовали себя сверточные нейронные сети. Согласно официальной документации библиотеки машинного обучения TensorFlow для решения задач класса object detection подходят следующие модели свёрточных нейронных сетей:

- RetinaNet [4].

- Mask R-CNN [5].

- ShapeMask [6].

- SpineNet [7].

В работе была использована модель RetinaNet [4].

Для синтеза обучающей выборки была разработана программа, генерирующая различные значения точечных маркировок. Для имитации нанесения маркировки на металлическую поверхность был использован набор изображений дефектов на поверхностях чёрных металлов завода Северсталь [8]. В результате был получен набор данных, состоящий из 12865 изображений с разрешением 1600х256 пикселей. Примеры изображений приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – пример изображений обучающей выборки

- Обучение сверточной нейронной сети на полученном наборе данных.

Список литературы

- Производство основных видов продукции в натуральном выражении (годовые данные с 2017 года - в соответствии с ОКПД2) на 11.11.2020 https://gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/god17.htm

- Orlov, A.A., Provotorov, A.V., Astaf’ev, A.V. Methods and algorithms of automated two-stage visual recognition of metal-rolling billets / A.A. Orlov, A.V. Provotorov, A.V. Astaf’ev // Automation and Remote Control, Volume 77, Issue 6, 1 June 2016, Pages 1099-1105, DOI:  10.1134/S000511791606014X

- Астафьев А.В. Метод позиционирования мобильного устройства с использованием сенсорной сети BLE-маяков, аппроксимации значений уровней сигналов RSSI и искусственных нейронных сетей / А.В. Астафьев, Д.В. Титов, А.Л. Жизняков, А.А. Демидов // Компьютерная оптика. – 2021. – Т. 45, № 2. – С. 277-285. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-826.

- Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, Piotr Dollar Focal Loss for Dense Object Detection / Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017, pp. 2980-2988.

- Kaiming He, Georgia Gkioxari, Piotr Dollar, Ross Girshick Mask R-CNN / Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017, pp. 2961-2969.

- Weicheng Kuo, Anelia Angelova, Jitendra Malik, Tsung-Yi Lin ShapeMask: Learning to Segment Novel Objects by Refining Shape Priors / Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, pp. 9207-9216

- Xianzhi Du, Tsung-Yi Lin, Pengchong Jin, Golnaz Ghiasi, Mingxing Tan, Yin Cui, Quoc V. Le, Xiaodan Song SpineNet: Learning Scale-Permuted Backbone for Recognition and Localization / Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020, pp. 11592-11601.

- Severstal: Steel Defect Detection : Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community. URL: https://www.kaggle.com/c/severstal-steel-defect-detection